Hyytiälä mittauspäiväkirja 10-05-2005

Aamupäivällä vaaitus; Jussi Havia ja Ilkka Korpela

1) Vaaitus kork.piste 157.53  88M5041

| 157.53 | lähtöp. |  | Ero | Kork |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 | 0.68 | 3.72 | -3.04 | 154.49 |
| L2 | 2.41 | 4.55 | -2.81 | 151.68 |
| L3 | 0.045 | 1.93 | -1.885 | 149.795 |
| L4 | 2.44 | 4.45 | -2.01 | 147.785 |
| L5 | 0.23 | 4.97 | -4.74 | 143.045 |
| L6 | 0.13 | 4.67 | -4.54 | 138.505 |
| L7 | 0.02 | 2.99 | -2.97 | 135.535 |
| 88M5041 | 0.74 | 0.08 | 0.66 | 136.195 |
| L7 | 0.08 | 0.74 | -0.66 | 135.535 |
| L6 | 3.45 | 0.48 | 2.97 | 138.505 |
| L5 | 4.62 | 0.085 | 4.535 | 143.04 |
| L4 | 4.87 | 0.145 | 4.725 | 147.765 |
| L3 | 4.29 | 2.28 | 2.01 | 149.775 |
| L2 | 1.78 | -0.12 | 1.9 | 151.675 |
| L1 | 4.46 | 1.65 | 2.81 | 154.485 |
| kork.p | 4.17 | 1.13 | 3.04 | 157.525 |

Ensimmäisessä vaaituksessa sattui kaukoputken lukuvirhe, TopGon AT-G4:ssä on varsinaisen hiusristikon ylä- ja alapuolella apuristikot.

88M5041 on 136.1 m sijaan siis 136.20 m

2) Vaaitus kork.piste 159.46  88M5042

| 88M5042 | 0.115 | 4.69 | -4.575 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 | 3.32 | 0.45 | 2.87 |  |
| kork.piste | 0.45 | 3.32 | -2.87 | 159.46 |
| L1 | 4.66 | 0.09 | 4.57 | 156.59 |
| 88M5042 |  |  |  | 161.16 |

Lavan korkeus 1.16 m

88M5042 korkeus siis 161.16 m (pisteselityskortissa 161.0 ?)

3) Vaaitus Lapinkankaan korkeuspisteeltä 145.69 (tarkista!) liitospisteelle 131

| kork.piste |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 145.69 |  |  |  |  |
| L1 | 0.9 | 3.06 | -2.16 | 143.53 |
| L2 | 0.11 | 2.94 | -2.83 | 140.7 |
| S131 | 1.65 | 1.22 | 0.43 | 141.13 |
| L2 | 1.22 | 1.66 | -0.44 | 140.69 |
| L1 | 3.25 | 0.43 | 2.82 | 143.51 |
| kork.piste | 2.99 | 0.83 | 2.16 | 145.67 |

Full -AT ratkaisussa korkeus 141.18 m.

DOS-only AT ratkaisussa korkeus 141.23

GCP-only ratkaisussa 141.02 m

IP 10-05-2005

Tervaleppäkorpeen rajattiin alue, jonka sisään osui 525 runkoa ml. konkelot, tuulenkaadot, joiden d13 oli yli 50-60 mm. Puulajeja ovat mä (1), ku (2), ra-ko (3), hi-ko (4), tervakeppä (6) ja pihlaja (8). Päätteeksi mitattiin n. 80 puuta.

11-05-2005

Paikannettiin loput, noin 440 puuta.

Puidenluku

Puut 1-270; 271-525 omissa kaistoissaan

Mitataan tunnukset puulaji ja puuluokka (tehdään mahd. sanallinen huom.!)

* vinous (mitä puuta kohden) "latva 1.8 m kohti puuta ###"

* latva toispuoleinen, latva poikki, pökkelö,...

PUULAJIT

(1) MÄ

(2) KU

(3) RA-KO

(4) HI-KO

(6) TE-LE

(8) Pihlaja

Puuluokat

11 elävä 			(living, normal)

12 elävä katk/l.vaiht. 		(living, crown defected)

13 elävä kituva		(living, 'about-to-die')

14 elävä vinossa		(living, badly oblique)

21 kelo, pystyssä		(dead, standing)

22 kelo katkennut		(dead, trunk cut)

23 kelo maapuu		(dead, trunk on forest floor / fallen)

31 kanto			(stump, tree felled)

41 hävinnyt			(vanished, tree could not be found again)

----------------------------------

Piirrettiin puukartta ja tarkastettiin puutokset. Neljä puuta puuttui kartalta: 177, 422, 425 ja 426.

Tarkastettiin puulajierot puidenluvun ja kartoituksen välillä: Puut 465 ja 233 poikkesivat, raudus-hies -eroista ei välitetty.

12-05-2005

Tarkastukset koealalla:

Puulajit 465 pihlaja (oikein puidenluvussa), 233 näre (oikein kartoituksessa)

Mitattiin puuttuvat puut mittanauhamenetelmällä: (X,Y,Z) oik.kät

177: (16.16, 20.33, 1.15)

422: (13.97, -0.15, 0.63)

425: (15.25, -1.64, 0.47)

426: (12.77, 0.82, 0.37) Tässä puussa suurehko jäännösvirhe, 0.4 m.

25.5.2005

Heippa!

Yksi puu oli tervaleppäkorvessa väärässä paikassa. Puun (kuusen) nro oli 425. Sen etäisyys on 2,25 m,
puusta 422 1,94 m ja
puusta 424 1,56 m.