# Koppimännikkö-KOEALA

Puidenluku + paikannus to-pe 18-19/07/02 ja ma 22/7. Koeala sijaitsee Granvikin sahan takana, itään viettävässä loivassa rinteessä. Säteeltään n. 20 m ympyräkoeala. Jaettiin sektoreihin, puut ja kannot luettiin. Hakkuu talvella 2002. Pienpuista voitiin mitata lpm ja pituus, jos ne olivat ehjinä maassa hakkuun jäljiltä.

X-akseli (North) osoittaa +- KKJ-pohjoiseen. Koeala paikannettiin suhteessa kolmeen sähkötolppaan, joiden pitäisi näkyä 1:6000 ilmakuvilla.

”T1” Granvikin sahan ohi menevällä tiellä, N-puolella, s-tolppa. Otettu et-havainto tolpan tyvelle (XY-ratk) ja kulmahavainto tolpan yläpäähän. Alapää n. (vas. kät): (-31.95, -31.35, -4.12), VinoM 44.784 m, PystyK 105.95 g. Tolpan yläpää: PystyK 96.4955 g. Z => 3.82 m

”T2” Tolppa kallion kupeessa Pilkotun tien S-puolella, koealan N-puolella.

Alapää (vapaa prismakork) n. (35.40,-27.83,4.93), VinoM 45.2 m, Tolpan yläpää, PystyK 88.2846, => Z = 9.73 m.

”T3” Pohjoisempi tolppa, jossa alhaalla n. 20x35 cm met. Laatikko. Alapää (vapaa kork., XY) (41.95, 12.47, 3.46). VinoM 43.8 m, Tähtäys tolpan yläpää: PystyK 88.459 g => Z= 9.38 m.

Puita 334, joista pystypuita  125 ja loput 209 kpl pääasiassa kantoja (2660 r/ha).

Origo P0 ja viisi liitospistettä L1, L2, L3, L4 ja L5 paalutettu 2x2”.

Liitospisteiden koordinaatit (X,Y,Z, vas. kät, P0 keskiset, vas. kät.):

P0	0.000		0.000		0.000

L1	14.757		-0.000		1.559

L2	5.269		12.419		0.109

L3	-11.545	-11.746	-1.364

### L4	5.654		-14.702	1.824

L5	26.051		-7.289		3.417

A/B –mittauksissa käytettiin 1.2 metrin prismakorkeutta, kuten puumittauksissakin (prisma laitettiin 10 cm rinnankorkeusmerkin alle).

Koealan korkeuserot: Z e [-3.03,2.90]

#### Tarkistukset

Pituudet, latvusrajat, latvusleveydet ja tarkistus tehty 1.-2.8.2002

Nina Rautjärvi, Eduardo Latorre

Tarkistetaan d ja h puilta 201 (mä) ja 155 (ku)

hc x d

Latvusraja tarkistetaan puilta 73 (ku), 155 (ku), 46 (mä)

Dcrown x d

Latvuksen leveys tarkistetaan puulta 84 (mä)