# Lapinkangas KOEALA1

Puidenluku + paikannus + maalaus 17/07/02. Mitattiin MARV:n koeala n:o ?. Koeala sijaitsee Ala-Hyytiäläntien eteläpäässä, tien itäpuolella n. 200 m ennen Korkeakosken tietä.

Marv:n koealapaalut, lounaisin K1, kierto vastapäivään (vas. kät. koord.):

## X			Y		Z

K1	-37.29	 -7.961		 -0.47

K2 	-21.451	 39.477		  0.012

K3	 25.84	 23.522		 -0.091

K4	 9.902	-23.803		 -0.513

Koko n. 50 x 50 m .

Kun origo siirretään K1:een, ja koealaa kierretään –341.443 astetta (tai +18.557), saadaan paaluille seuraavat koordinaatit (oik. kät):

X		Y		Z

| K4 | 0.00042 | 49.78005 | -0.513 |
| --- | --- | --- | --- |
| K2 | 50.0123 | -0.08155 | 0.012 |
| K3 | 49.9371 | 49.82832 | -0.091 |
| K1 | 0 | 0 | -0.47 |

Puita 86 (350 r/ha).

Origo P0 ja neljä liitospistettä L1, L2, L3 ja L4 paalutettu 2x2”.

Koordinaatit (X,Y,Z, vas. kät, P0 keskiset, vas. kät.):

L1	12.926, 	  0.002,	 0.058

L2	-5.512,	-13.830, 	-0.068

L3	-30.949, 	  0.493, 	-0.067

L4	-15.081, 	 14.086, 	 0.086

A/B –mittauksissa käytettiin 1.3 metrin prismakorkeutta (puut 1-10 väärä prismakorkeus, vähennä 0.1 m Z:sta). A/B-tanko, pituus vaihtelee (kts. Maastolomake).

Koeala tasainen.

Ilmakuvasignaali A-H:n tien länsipuolella, siemenpuualueella (S1) P0-keskisissä vas. kät.:

(-20.162,-38.84,-0.483)

Tarkistukset

Mittaukset 29/7/02 Nina ja Eduardo

h x d

hc x d

Tarkistetaan puut 18 ja 27 (latvusrajan korkeus)

Dc x d

ok