# Lapinkangas KOEALA2

Puidenluku + paikannus + maalaus 16-17/02. Mitattiin MARV:n koeala n:o ? + tielle lisää n. 50 x 15 m. Koeala sijaitsee Ala-Hyytiäläntien eteläpäässä, tien länsipuolella n. 400 m ennen Korkeakosken tietä. Paikka, jossa MH1 (ME1) kurssilla opetetaan VT/CT metsätyyppejä.

Marv:n koealapaalut, lounaisin K1, kierto vastapäivään (vas. kät. koord.):

## X			Y		Z

K1	-15,997		-9,320	-0,325

K2 	-15,739		20,587	0,403

K3	 34,224		20,194	-0,011

K4	 33,884		-9,755	-0,494

Koko n. 50 x 50 m . Puita 110. Origo P0 ja neljä liitospistettä L1, L2, L3 ja L4 paalutettu 2x2” puupaaluilla (näkyvissä n. 10 cm).

Koordinaatit (X,Y,Z, vas. kät, P0 keskiset, vas. kät.):

L1	 16,783	  0,005	-0,043

L2	  2,637	 18,294	 0,463

L3	-15,733	 15,184	 0,475

L4	 -6,234	-16,148	-0,194

A/B –mittauksissa käytettiin 1.3 metrin prismakorkeutta. Kaikki prismakorkeudet ok. A/B-tanko, pituus vaihteli.

Koealalta otettiin suunta KOEALA1:n pisteelle L4, jolle saatiin koordinaateiksi:

(-200.176,60.900,1.403). Tähdättäessä oli takymetrin prismaK asetus 1.2 m, mutta prisma 1.8 m korkeudella, ja saatua Z:aa 2.003 on vähennetty 0.6 m, eli saqtu Z:ksi 1.403. Korkeusero pisteen S1 ja P0 välillä on (S1: -0.483, L4:  -0.194 => L4 0.289 m korkeammalla kuin S1), P0 siten 1.403-0.289 = 1.114 m korkeammalla kuin kuin S1. S1:n korkeus (N60) saadaan ilmakolmioinnilla.

Puut paikannettiin origon vierestä pisteestä P1, jolle takymetri pystytettiin 2. mittauspäivänä.

Siirtämällä P0-koordinaatiston K1-paalulle (lounaisin), ja kiertämällä 0.495 astetta K1:n ympäri saadaan kooridinaatit s.e. K1 on XY-origo (0,0) ja Y-akseli (oik.kät) osoittaa kohti paalua K4. Tällöin kulmapaalujen koordinaatit (oik. kät.) ovat:

|  | X | Y | Z |
| --- | --- | --- | --- |
| K1 | 0.00 | 0.00 | -0.43 |
| K2 | 29.91 | 0.00 | 0.30 |
| K3 | 29.95 | 49.96 | -0.11 |
| K4 | 0.00 | 49.88 | -0.59 |

Marv-koeala on siis. N. 50 x 30 m. Maksimi X-koordinaatti mitatun puujoukon puulle on X=46.57 eli ’laajennus’ Ala-Hyytiälän tiehen asti kasvatti koealaa n. 15-17 m X-akselin suunnasssa (Itä-Länsi, oik. kät).

### Tarkistukset

1.8. Nina Rautjärvi, Sini Miettinen, Eduardo Latorre

h x d

Pituudet tarkistetaan puista 43, 14 ja 72

Läpimitta (d13) puusta 13, 99, 6 (läpimitat mitattu kahteen krt!)

hc x d

ok

Dcrown x d

ok.