Mittauspäiväkirja ”Korpelan metsä”

15.6 2005

AP: Koordinaatiston perustus. P0:n korkeus maanpinnasta 45cm!

IP: Puiden numerointi ja merkkaus kuitunauhoilla. Lisäksi ensimmäinen itsenäinen konepisteen perustus. Konepisteeltä P3 15 ensimmäistä puuta mitattu. Kontrollit unohdettiin iltapäivän tohinassa, mutta seuraavana aamuna tuplahavainto puuhun 4 kertoi kaiken olleen kunnossa. Katso JOBtiedostoKaikki.xls.

16.6 2005

Katso JOBtiedostoKaikki.xls, josta ”väärät” havainnot poistettu

17.6 2005

Katso JOBtiedostoKaikki.xls, josta ”väärät” havainnot poistettu

20.6 2005

Katso JOBtiedostoKaikki.xls, josta ”väärät” havainnot poistettu

21.6 2005

AP:Katso JOBtiedostoKaikki.xls, josta ”väärät” havainnot poistettu. Tiedot otettu ulos takymetristä editorin kautta käsin.

Mitattu ”unohdetut” puut.

22.6 2005

AP+IP Koealan puiden mittaus. Läpimitta ja pituus. Mittavälineet tallmeter ja vertex. Vertex kalibroitu ap:n ja ip:n alussa. Pituus mitattu kokonaan (viimeinen vuosikasvain mukana!)!!! Vertexillä kaksi havaintoa, joista keskiarvo. Jos kaksi havaintoa heittäneet paljon kolmas havainto ainakin otettu.

23.6

AP: Loput koelalan puista mitattu.

1.7

Kontrollimittaukset: 30 puun pituus ja läpimitta uudestaan. Puiden maalaus, lappujen poisto ja puukartan viimeinen kontrolli. Kaikki ok.