Pikaohje puukartan tekoon (kun kaikille puille < .75 m virhe-estimaattorit SigmaX ja SigmaY)

Excel 2007 –versio (29.6.2010)

- Kartalla esitetään vain numerot

- Yhdistä fotogrammetrinen data marv1_2010 trees.txt  ja paikannuksesi c:\data\results.txt tiedostosta Excelissä

Sarakkeet marv1_2010_trees.txt tiedostossa ovat

- Koealan numero 1-7

- Puun numero

- Ilmakuvalta tulkittu puulaji 1-4

- X

- Y

- Z, latva

- Z, maanpinta

- Pituus fotogrammetrinen, m

- Pituus, korkein laserosuma, m

- Fotogrammetrisista mittauksista johdettu d13, cm

- Fotogrammetrisista mittauksista johdettu latvuksen leveys, m

- Latvuksen muodon mallinnuksen jäännösvirhe, m

- Etäisyys koealan keskipisteeltä

- Atsimuutti koealan keskipisteeltä

- Sisällä/ulkona tunnus 0 = puskuripuu, 1=sisällä

- Koealan alitunnus, A, B, tai C

- Kaistan numero (10 m kaista)

Tarvitset sarakkeet X, Y ja puun:no kummastakin tiedostosta, pidä paalut (n:ot 696-699) mukana kartalla, käytä Data | Filter –toimintoa löytääksesi oman koealan ilmakuvapuut.

Maalaa sarakkeet X, Y ja n:o. Anna komento Insert, Charts, Other Charts, Bubble

Klikkaa pallukoita oikealla näppäimellä, anna komento Add Data Labels

Anna komento Format Data Labels

Label contains = bubble size

Label position = Center

Anna komento Format Data Series, Fill = No Fill

Tämän jälkeen voit muokata karttaa haluamaasi ulkoasuun (fontit, tausta jne.), XY-akselien mittakaavan tasaus käy kätevimmin esikatselutilassa marginaalien säätämisen avulla

Tulosta ja piirrä koealan rajat paalujen 696-699 kautta, käsin.

Karttaa käytetään siihen, että puidenluvussa löydetään ja muistetaan mitata kaikki laputetut, läpimittarajaa paksummat puut.