Maastotyöohje 			3.5.2007

1. Tarkastetaan kalusteet. Siirrytään koealalle.

2. Etsitään koealan keskipiste (merkattu kepillä).

3. Merkataan puut, pohjoisesta alkaen. Etäisyys mitataan puun rungosta. A laputtaa B varmistaa, mitatessa A mittaa ja B kirjaa.

Ilmakuvapuu

- Merkataan puu valmiilla lapulla, numero keskelle päin.

- Jos puu selvästi vinossa, sen tyvi paikannetaan maastossa. Vinossa olevia puita ei käytetä varjopuiden paikantamiseen eikä muiden puiden tarkastamiseen.

- Jos ilmakuvapuun paikalla on kaksi puuta, toinen on varjopuu.

- Jos ilmakuvapuuta ei löydy merkataan muuta sarakkeeseen haamupuu.

Varjopuu/Omissiopuu

- Rinnankorkeusläpimitta yli 50 mm ja pituus > 1.3 m

- Merkataan puu blankolla lapulla, johon kirjoitetaan puun numero. Käytetään juoksevaa numerointia 201 eteenpäin.

- Merkataan myös kaikki koealan rajan tuntumassa olevat puut.

- Merkataan varjopuu maastolomakkeelle.

4. Määritetään tarkka keskipiste (assistenttipaalu), ottamalla suunta ja etäisyys kolmesta puusta keskipisteeseen, merkataan se. Lomakkeessa keskipisteen tiedot kirjataan varjopuusivulle, nro 200.

5. Paikannetaan jokainen varjopuu. Otetaan varjopuusta suunta ja etäisyys 3-4 ilmakuvapuuhun. A mittaa suunnat ja etäisyydet ja B kirjaa ja tarkastaa.  Suunta ja etäisyys voidaan ottaa myös ilmakuvapuulta varjopuulle, mutta tällöin pitää muistaa kirjata että on otettu vastasuunta. Menetelmä soveltuu hyvin usean varjopuun paikantamiseen kerralla.

6. Tehdään puumittaukset kaikille luku- ja koepuille, pohjoisesta alkaen. A mittaa ja B kirjaa.

Lukupuu

- Määritetään puulaji (Sp) 1 = mänty, 2 = kuusi, 3 = hieskoivu, 4 = rauduskoivu, 5 = haapa, 6 = harmaaleppä, 7 = tervaleppä, 8 = kirsikkapuu, 13 = paju, 16 = pihlaja, 20 - 25 muut puulajit

- Määritetään status (Status) 11 = elävä, normaali latvuksen kasvu, 12 = elävä, latvuksen kasvu merkittävästi ei symmetrinen, yksipuolinen, 13 = elävä, latvuksen kasvu on vahingoittunut, kuolemassa, 14 = elävä, merkittävästi vinoutunut runko, > 1 m, 21 = kuollut puu lähiaikoina, pystyssä, 22 = kuollut puu, pystyssä, runko poikki, 23 = kuollut puu, maassa (vain jos puu on havaittu ilmakuvalta pystyssä), muita maassa olevia punkoja ei huomioida.

- Mitataan rinnankorkeusläpimitta (Dbh) millimetreinä. Mittaus tehdään katsottaessa koealan keskipisteeseen päin.

Koepuu

- Joka kolmas lukupuu on koepuu, merkattu maastolomakkeeseen

- Mitataan etäisyys puuhun (Dist) ja mitataan hypsometsrillä lukemat tyvi (Ala), alimman elävän oksa (oksa) ja pituus (ylä). Jos on käytettävissä vertexpituusmittari, pituus (ylä) sekä alimman elävän oksan korkeus (oksa) mitataan suoraan metreinä.

7. Lappujen poisto, perjantaina tai myöhemmin kesällä.

Kalustoluettelo

- GPS

- Bussoli

- Laseretäisyysmittari, mittanauha 1 kpl

- Mittasakset, pikakaulain

- Karttalaukku

- Mittanauhat (2, 20 m)

- Hypsometri + metsurimitta/latta

- Kirjoitusalusta

- Paljon nastoja

- Koealojen lomakkeet

- Lappuja (tulostettuja ja blankoja)

- Tusseja

- Maasto-ohje

- Rinnankorkeuskeppi

- Vertexpituusmittari

Maastolomakkeen lyhenteet

Tree/id = puun numero

Sp1 = ilmakuvalta määritetty puulaji

h1 = mitattu pituus

Dcm = mitattu latvuksen leveys

Dist = etäisyys

Azim = suunta

1/O = sisällä koealalla/ulkona koealalta

Sp2 = maastossa määritetty puulaji

Status = puun terveys

dbh = rinnankorkeusläpimitta

Ala = tyven asteluku

oksa = alimman elävän oksan asteluku/korkeus

ylä = maastossa mitattu asteluku/pituus