Erikoisharjoitus III/Laser

Latvojen etsiminen laserdatasta, laserpohjainen inventointi

Vastuuhenkilö Juha Hyyppä

Yksittäiset puut näkyvät hyvin laseraineistoissa, kun pistetiheydet ovat paremmat kuin 3-4 pulssia / m2. Hyytiälän aineistoissa parhaimmillaan pistetiheys on 2-3 p/m2, kun ollaan kolmen päällekkäisen linjan alla.

Tehtävänä on kokeilla erilaisia latvojen etsimisalgoritmeja (2 vaihtoehtoa annettu, kolmas tehtävä itse) mahdollisimman tiheässä Hyytiälän aineistossa, josta referenssidata löytyy. Tutkikaa yksittäisten puiden pituuden mittaustarkkuus sekä kuinka monta % puista automaattinen algoritmi löytää (jälkimmäisessa referenssiaineistona on syytä on esim. visuaalisesti ilmakuvilta yksittäin puin tulkittu (segmentoitu/digitoitu) vertailuaineisto.

Tutkikaa seuraavien automaattisten menetelmien tarkkuus (voitte kokeilla eri menetelmiä) Hyytiälän aineiston avulla koealatasolla

- puuston keskipituuden arvioiminen histogrammin ja Nässetin menetelmän avulla

- puuston keskipituuden arvioiminen puiden latvojen avulla

- pohjapintalan määrittäminen erilaisten laserselittäjien avulla

- tilavuuden määrittäminen taulukoista keskipituuden ja pohjapinta-alan avulla

Käyttäkää em. koealakokona yhtä aaria. Ryhmä parantaa analyysissä tarvittavat ohjelmistot muokaten annettuja lähdekoodeja. Työ tehdään Matlabilla.

Työstä tehdään lyhyt ja tiivis tutkimusraportti

- johdanto

- tavoite

- materiaalit ja menetelmät

- tulokset

- keskustelu ja parannusehdotukset

- johtopäätökset

Liitteeksi laitetaan ohjelmakoodit.

Aikamenekki 2-4 päivää.

Kysymykset: Juha.Hyyppa@fgi.fi

Aineisto ja aineistokysymykset: Ilkka K.